# Система конечноэлементного анализа
общего назначения 
MSC/NASTRAN

# УДК 518.5 : 531 : 532

# Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN. /Перевод с англ. Б.В. Шатров, С.А. Бухаров, Ю.Р. Мартыненко, Д.М. Осипов; Под ред. Б.В.Шатрова. - М. : МАИ, 1994.

Ó	The MacNeal- Schwendler Corporation, 1995

Ó	Перевод. Московский государственный авиационный институт (технический университет), Учебно-научный Центр МАИ-ДЭК, 1995

# I.	Введение в MSC

MacNeal-Schwendler Corporation (MSC) - мировой лидер в области разработки программного обеспечения автоматизации проектирования на основе конечноэлементного анализа (КЭА). Основанная более 30 лет назад, MSC разработала и постоянно развивает уникальную, всемирно известную систему MSC/NASTRAN, истоком которой является система NASTRAN, созданная по заказу NASA при прямом финансировании правительства США. Годовой оборот MSC составляет более чем 100 миллионов долларов США и большая часть этих денег каждый год направляется на исследования и развитие программного обеспечения фирмы MSC. В настоящее время MSC имеет несколько сотен сотрудников в восемнадцати субсидируемых подразделениях и филиалах в 10 странах мира, а также имеет свои представительства в более чем в 20 странах.

Компании, использующие программные продукты MSC, представляют более 100 стран и охватывают полный спектр отраслей промышленности.

# II.	Продукты MSC

## A.	MSC/Aries

Пре/пост процессор для MSC/NASTRAN и других продуктов MSC. Обеспечивает функции геометрического моделирования с возможностью автоматизированной генерации конечноэлементной сетки.

## B.	MSC/NASTRAN

Наиболее известная и наиболее используемая во всем мире программа КЭА для выполнения структурного анализа, проектирования и оптимизации конструкций практически любого типа.

## C.	MSC/DYTRAN

Программа для трехмерного моделирования динамического поведения конструкций, жидкостей и взаимодействия жидкость - конструкция. Больше всего подходит для решения задач, свянных с ударом и большими деформациями (процессы протекающие с высокими скоростями).

## D.	MSC/EMAS

Программа общего назначения, для двух- и трехмерного моделирования статических, частотно-зависимых, скоротечных и резонансных электрических и магнитных полей.

## E.	История MSC/NASTRAN

Разработка пакета NASTRAN началась в 1966 году по заказу Национальной Аэрокосмической Администрации (NASA) для решения задач, возникающих в аэрокосмической индустрии. MSC объединившись с Computer Science Corporation и The Martin Corporation выиграла конкурс и получила контракт на разработку этого продукта.

Первая версия NASTRAN была реализована в 1969 году как общедоступный программный продукт - эта версия была известна как версия 12. Версия 15.5 была выпущена NASA в феврале 1973 года, MSC при этом осуществляла поддержку данной системы. Как и предыдущие версии, версия 15.5 была полностью общедоступной, и это была последняя версия NASTRAN с возможностью распространения за пределами США. Сегодня, государственная версия NASTRAN распространяется NASA через Computer Software Management and Information Center at the University of Georgia (COSMIC), эта версия известна как COSMIC/NASTRAN.

MSC/NASTRAN является дальнейшим развитием NASTRAN и является частной собственностью. Развитие MSC/NASTRAN началось в 1971 году. В 1973 году MSC произвела значительное улучшение как непосредственно конечных элементов, так и многих других возможностей в системе MSC/NASTRAN. С этого времени MSC/NASTRAN постепенно становится наиболее известной и широко применяемой конечноэлементной системой в мире.

# III.	Почему именно MSC/NASTRAN?

## A.	Надежность

MSC/NASTRAN это высоконадежный программный продукт с более чем с 25 летним опытом развития и сопровождения. Более 20000 пользователей доказывают это своими практическими приложениями. Развитие и тестирование MSC/NASTRAN производится в соответствии с очень точной QA процедурой модифицированной из процедуры, созданной государственным комитетом США по ядерной физике: U.S. Nuclear Regulatory Committee. Поэтому каждая новая версия MSC/NASTRAN проходит четыре уровня проверок и более чем 2000 тестовых задач.

## B.	Качество

Решения полученные с помощью MSC/NASTRAN признаются большинством экспертов в области конечноэлементного анализа как наилучшие среди многих других. Исключительность качества MSC/NASTRAN подтверждается многочисленными эталонными тестами и экспериментами. Большинство компаний и производств, которые отличаются высоким качеством продукции, используют MSC/NASTRAN, предпочитая его другому программному обеспечению.

## C.	Индустриальный стандарт

MSC/NASTRAN настолько широко распространен, что его форматы ввода/вывода, так же как и решения, стали, de facto, индустриальными стандартами. Большинство систем CAD/CAM имеют интерфейс с MSC/ NASTRAN. Решения MSC/NASTRAN обычно принимаются за стандартные решения при проверке качества других конечноэлементных программ. MSC/NASTRAN зачастую является основным инструментом анализа при проведении крупномасштабных и/или интернациональных проектов.

## D.	Функциональность

MSC/NASTRAN - очень мощная современная система. И поэтому непрерывно происходит ее усовершенствование и развитие: добавляются новые элементы и возможности анализа, разрабатывается передовой пользовательский интерфейс и управление базой данных, улучшается точность и эффективность матричных операций. Работы по развитию системы проводятся настолько быстро, что сейчас создается новая редакция версии каждый год, а новая версия - раз в два года.

## E.	Гибкость

MSC/NASTRAN - полностью модульный программный продукт. Следовательно, помимо мощности, он обладает также и значительной гибкостью. Большая эффективность в работе и организации системы достигается путем разделения ее на отдельные функциональные модули, работающие под управлением проблемно-независимой системы.

Кроме того, MSC/NASTRAN включает в себя специальный язык высокого уровня Direct Matrix Abstraction Program (DMAP), который дает возможность пользователю выбирать последовательности решения в MSC/NASTRAN, восстанавливать блоки данных для обработки их постпроцессором или для других целей, интегрировать MSC/NASTRAN со своими собственными программами и/или результатами эксперимента, а также писать новые программы.

## F.	Эффективность в решении очень больших задач

MSC/NASTRAN не имеет каких-либо ограничений на число степеней свободы, ширину ленты, или ширину фронта. Новейшие численные методы, эффективное использование последних технологий вычислительной техники - все это позволяет MSC/NASTRAN успешно решать большие задачи. Так, например, MSC/NASTRAN успешно использовался для решения практических задач с более чем одним миллионом степеней свободы.

# IV.	Документация по MSC/NASTRAN

## A.	Основная

### 1.	User's Manual V67 (Vol. I & II)

### 2.	Quick Reference Guide

### 3.	Application Manual V67 (Vol. I & II)

### 4.	Handbook for Linear Analysis

### 5.	Handbook for Dynamic Analysis

### 6.	Handbook for Nonlinear Analysis

### 7.	Handbook for Thermal Analysis

### 8.	Handbook for Numerical Analysis

### 9.	Handbook for Superelement Analysis

### 10.	Numerical Methods User's Guide

### 11.	Design Sensitivity and Optimisation User's guide

## B.	Для углубленного изучения

### 1.	Theoretical Manual

## C.	Верификация

### 1.	Demonstration Problem Manual

### 2.	Verification Problem Manual

## D.	Ссылки

### 1.	Bibliography

### 2.	Installation Instructions

### 3.	Introduction to V67 Guide (w/diskette)

## E.	Учебная

### 1.	Handy MSC/NASTRAN Example Problem Manual

### 2.	Handy MSC/NASTRAN Tutorial Manual

# V.	Задачи, решаемые с помощью MSC/NASTRAN

## A.	Линейный статический анализ
(Linear static analysis)

### 1.	Линейный структурный/тепловой анализ напряженного состояния
(Linear structural/thermal stress analysis)

### 2.	Статический анализ свободного тела с установившимся движением
(Inertial relief: static analysis of steady state free body structures)

## B.	Анализ устойчивости
(Buckling analysis)

### 1.	Устойчивость в линейной области упругости
(Linear elastic buckling)

### 2.	Устойчивость в упругопластической области
(Elastoplastic buckling)

### 3.	Устойчивость при геометрической нелинейности (Geometric nonlinear buckling)

### 4.	Анализ модели после потери устойчивости
(Postbuckling analysis)

## C.	Анализ собственных форм и частот колебаний
(Normal mode Analysis)

### 1.	Линейный анализ собственных форм и частот колебаний
(Linear normal mode analysis)

### 2.	Нелинейный анализ собственных форм и частот колебаний с учетом изменения жесткости от напряжений
(Nonlinear normal mode with tension stiffening effect)

### 3.	Методы определения действительных собственных значений
(Real eigenvalue extraction methods):

#### a)	расширенные итерации обращенной энергии
(enhanced inverse power iteration)

#### b)	триангуляция Гивенса (Givens tridiagonalization)

#### c)	триангуляция Гивенса модифицированная 
(modified Givens)

#### d)	метод Ланшоца (Lanczos method)

#### e)	триангуляция Хоузхолдера (Householder tridiagonalization)

#### f)	Strum Inverse power

#### g)	автоматический выбор между методом Гивенса и модифицированным методом Гивенса
(Automatic selection between Givens or modified Givens method)

#### h)	метод Ланшоца для разреженных матриц
(Lanzcos method for sparse matrices)

### 4.	Методы определения комплексных собственных значений (Complex eigenvalue extraction methods):

#### a)	Итерации обращенной энергии (Inverse power iteration)

#### b)	Метод Хессенберга (Hessenberg method)

#### c)	Метод детерминантов (Determinant method)

#### d)	Новый Метод Хессенберга (New Hessenberg method)

#### e)	Метод Ланшоца для комплексных чисел
(Complex Lanczos method)

#### f)	метод распределенных и сконцентрированных масс
(lumped mass or consistent mass)

#### g)	симметричные и несимметричные матрицы
(symmetric or unsymmetric matrices)

#### h)	модули DMAP позволяющие определить корреляцию испытания - расчет (DMAP alters available for checking test-analysis correlation)

#### i)	выдача обобщенной массы и жесткости
(gives generalized mass and stiffness)

#### j)	получение собственных форм и частот колебаний абсолютно жесткого тела (gives rigid body modes)

## D.	Нелинейная статика
(Nonlinear static)

### 1.	Геометрическая нелинейность
(Geometric nonlinear)

#### a)	большие перемещения/повороты (large deformations/rotations)

#### b)	следящие силы (followed forces)

#### c)	давление
(pressure loads)

#### d)	температурные нагрузки (thermal loads)

#### e)	центробежные нагрузки (centrifugal forces)

#### f)	эффект изменения жесткости за счет действия напряжений (tension stiffening effects)

### 2.	Физическая нелинейность
(Material nonlinear)

#### a)	материалы с нелинейной упругостью
(nonlinear elastic materials)

##### (1)	изотропный/анизотропный
(isotropic/anisotropic)

##### (2)	различное поведение при растяжении/сжатии (используется для моделирования поведения веревки, каната и т.п.)
(different tension compression behaviors: used for ropes)

##### (3)	включает зависимость от температуры
(temperature dependency included)

#### b)	упругопластичный материал (elastoplastic materials)

##### (1)	изотропное и анизотропное упругое поведение
(isotropic or anisotropic elastic behavior)

##### (2)	критерии текучести: (yield criteria:)

###### (a)	Мизеса (von Mises)

###### (b)	Треска (Tresca)

###### (c)	Мора Колумба (Mohr Coulomb)

###### (d)	Друкера Прагера (Druker-Prager)

##### (3)	законы упрочнения: (hardening rules:)

###### (a)	изотропное упрочнение
(isotropic hardening)

###### (b)	кинематическое упрочнение
(kinematic hardening)

###### (c)	смешанное изотропное/кинематическое упрочнение
(mixed isotropic kinematic hardening)

##### (4)	суперэластичные материалы (резиновые и т.п.)
(hyperelastic materials)

##### (5)	составная модель основанная на обобщенной функции энергии деформации Мунея - Ривлина
(constitutive model based on generalized Mooney-Rivlin strain energy function)

##### (6)	как частично, так и полностью несжимаемый материал (both nearly/fully incompressible cases)

##### (7)	элементы больших деформаций в двух формулировках:
(large strain elements: two formulations)

###### (a)	выборочный порядок интегрирования
(selective reduced integration)

###### (b)	смешанная формулировка
(mixed formulation)

##### (8)	непосредственный ввод постоянных материала или экспериментальных кривых
(directly input material constants or experimental curves)

#### c)	Нелинейные граничные условия (контактные задачи)
(Nonlinear boundaries (contact problems))

##### (1)	GAP элементы (Gap element)

##### (2)	2-х мерные, осесимметричные, и 3-х мерные поверхности контакта (2D, axisymmetric, and 3d surface contact)

###### (a)	метод штрафных функций
(penalty method)

###### (b)	модифицированный метод Лагранжа
(modified Langrangian method)

##### (3)	адаптивный: GAP элементы, значения упругости и штрафных функций автоматически подбираются в процессе анализа
(adaptivity: gap element stiffness and penalty values automatically adjustable during analysis)

#### d)	Анализ ползучести (Creep Analysis)

##### (1)	Модель Кельвина-Максвелла (Kelvin-Maxwell model)

##### (2)	вязко-пластичная модель (viscoelastic/plastic model)

##### (3)	зависимость параметров ползучести от напряжения
(creep properties dependent on stresses)

##### (4)	с учетом воздействия температуры (temperature effects considered)

##### (5)	законы ползучести: (creep laws)

###### (a)	экспоненциальный закон
(exponential law)

###### (b)	степенной закон
(power law)

#### e)	методы решения (solution methods)

##### (1)	полный и модифицированный метод Ньютона - Рафсона (Newton-Rampson method)

##### (2)	параметрический метод, где параметром является длина дуги. Для решения проблем прощелкивания и анализа после потери устойчивости
(arc-length methods: for snap-through and postbuckling problems)

###### (a)	Метод Рикса
(Riks’ method)

###### (b)	Модифицированный метод Рикса (modified Riks’ method (Ramm’s method))

###### (c)	Метод Крисфиелдса
(Crisfieleld’s methods)

##### (3)	смешанный метод Ньютона и длин дуг (mixed Newton and arc-length method)

##### (4)	полностью автоматическое управление итерационным процессом: (fully automatic iterative procedure control:)

###### (a)	автоматическое увеличение длинны дуги
(automatic arc-length increments)

###### (b)	автоматическое обновление Квази-Ньютона (метод BFGS), поиск линий, и полное обновление значений упругости (automatic Quasi-Newton updates (BFGS method), line searches, and full stiffness updates)

###### (c)	разделение на два участка при расходимости
(bisections at divergence)

##### (5)	рестарт решения в любой точке как в области устойчивого решения, так и в области неустойчивого (решение проблемы прощелкивания, анализа состояния после потери устойчивости) для: (solution restartable at any point, either in the stable or the unstable region (snap-through, post buckling, etc.) for:)

###### (a)	изменений нагрузок, изменения условий нагружения/граничных условий
(change of load, change loading/boundary conditions)

###### (b)	восстановление из расходящегося решения после смены параметров анализа (recover from divergent solution after change of analysis parameters)

###### (c)	восстановление базы данных (data recovery)

###### (d)	рестарт в процессе потери устойчивости расчета собственных форм и частот колебаний, в процессе анализа переходных процессов (restart into a buckling, normal mode, or transient analysis)

## E.	Динамический анализ
(Dynamic analysis)

### 1.	Прямой анализ переходных процессов
(direct transient analysis)

#### a)	автоматическая корректировка шага по времени в процессе решения (automatic time step adjustment during analysis)

#### b)	решение методом b Ньюмарка (b = 1/3) (Newmark b solution method)

#### c)	метод конечных разностей (central difference method)

#### d)	при зависимости нагрузки от отклика системы
(load dependent on structural response)

### 2.	Модальный анализ переходных процессов
(Modal transient analysis)

#### a)	возможность использования DMAP модулей для установки/проверки исключенных частот (DMAP alters available for setting/checking cut-off frequencies)

#### b)	ускоренный метод определения форм и частот колебаний для более точного решения при небольшом числе мод (mode acceleration method for more accurate solutions with fewer number of modes)

### 3.	Спектральный анализ
(Response spectrum analysis)

#### a)	генерация спектра и приложение его к конструкции
(generate spectra and apply them to structure)

#### b)	генерация спектра непосредственно для анализа напряженного состояния (generated spectra directly for stress analysis:)

##### (1)	метод SRSS (SRSS method)

##### (2)	метод ABS (ABS method)

##### (3)	метод NRL (NRL method)

#### c)	спектр от нескольких точек закрепления
(spectra from multiple support points)

### 4.	Прямой метод анализа частотных характеристик
(Direct frequency response analysis)

### 5.	Модальный метод анализа частотных характеристик
(Modal frequency response analysis)

#### a)	метод ускорения для более точного решения с меньшим числом мод (mode acceleration method for more accurate solutions with fewer number of modes)

### 6.	Анализ частотных характеристик при воздействии случайной вынужденной нагрузки
(Random response vector analysis)

#### a)	прямой ввод и вывод определенной пользователем условий нагрузки в виде спектральных плотностей
(direct input the output of user defined loading conditions in the form of auto/cross spectral densities)

#### b)	вывод включает спектр плотности энергии, автокоррелирующую функцию, число нулевых сечений  с положительным градиентом в единицу времени и значениями RMS (outputs include response power spectral densities, autocorrelation functions, number of zero crossings with positive slope per unit time, and the RMS values of response)

### 7.	Нелинейный анализ переходных процессов
(Nonlinear transient analysis)

#### a)	геометрическая нелинейность (geometric nonlinear)

##### (1)	большие деформации/повороты (large deformation rotation)

##### (2)	следящие силы (follower forces)

##### (3)	зависимость жесткости от напряжения (tension stiffening)

#### b)	нелинейность материала (физическая нелинейность)
(material nonlinear)

##### (1)	нелинейно упругий (nonlinear elastic)

##### (2)	упруго-пластичный
(elastic plastic)

##### (3)	гиперэластичный (резиноподобный) (hyperplastic)

#### c)	нелинейные граничные условия (boundary nonlinear)

##### (1)	адаптивный GAP элемент, 2-х мерные/3-х мерные контактные поверхности (такие же, как и в нелинейной статике) (adaptive gap element, 2D/3D surface contact (same as nonlinear static))

#### d)	методы решения: (solution method)

##### (1)	интегрирование по двум точкам (2-point time integration)

##### (2)	b метод Ньюмарка (Newmark b method)

##### (3)	автоматическая коррекция шага по времени в процессе решения (automatic time step adjustment during analysis)

#### e)	итерационные методы: (iteration method)

##### (1)	метод Ньютона-Рафсона (Newton-Rampson method)

##### (2)	модифицированный метод Ньютона (Modified Newton method)

##### (3)	полностью автоматический итерационный процесс:
(fully automatic iterative control:)

###### (a)	автоматические изменения квази-Ньютона, поиск линий, и полное изменение упругостей
(automatic Quasi-Newton updates, line searches, and full stiffness updates for most efficient solution)

###### (b)	автоматическое деление шага при расходимости процесса
(automatic time step bisections when solution diverges)

##### (4)	обеспечивается удобная возможность рестартов в различных случаях: (solution easy restartable for various purposes:)

###### (a)	увеличение лимита времени
(extend analysis time step)

###### (b)	продолжение решения с точки расхождения процесса решения
(continue from a divergent solution point)

###### (c)	восстановление данных
(data recovery only)

## F.	Решение задач теплопередачи
(Heat transfer analysis)

### 1.	Элементы
(elements)

#### a)	обычные конструкционные элементы (ordinary structural elements)

#### b)	граничные элементы определяющие область тепловых нагрузок (boundary elements defines an area for thermal loads)

### 2.	Термические нагрузки
(thermal loads)

#### a)	тепловой поток к поверхности (surface heat flux)

#### b)	вектор потока и угол к граничным элементам
(vector flux and an angle with boundary elements)

#### c)	объемное выделение тепла в объемных элементах
(volume heat generation in solid elements)

### 3.	Линейное стационарное состояние
(linear steady state)

### 4.	Нелинейное стационарное состояние
(nonlinear steady state)

#### a)	теплопроводность зависящая от температуры
(temperature dependent conductivity)

#### b)	стационарное течение потока (steady fluid flow)

#### c)	нелинейный обмен  излучением (nonlinear radiation exchange)

#### d)	автоматическая генерация рассматриваемого параметра
(view factor automatic generation)

##### (1)	методы расчета (calculation methods)

###### (a)	метод конечных разностей
(Finite difference methods)

###### (b)	метод интегрирования по контуру 
(Contour integration method)

##### (2)	эффект экранирования (Shading effect)

#### e)	методы решения (solution method)

##### (1)	разностью вперед, когда b = Q
(forward difference when b = Q)

##### (2)	центральной разностью, когда b = 0.5
(central difference when b = 0.5)

##### (3)	разностью назад, когда b = 1 (backward difference when b = 1)

##### (4)	MSC/NASTRAN использует по умолчанию b = 0.55 (MSC/NASTRAN default when b = 0.55)

#### f)	распределения температур полученные при тепловом анализе автоматически преобразуются в данные для решения задачи анализа напряженного состояния (the temperature distribution results in heat transfer analysis are automatically converted to a data file for thermal stress analysis)

### 5.	Анализ переходных процессов
(Transient state analysis)

#### a)	теплопроводность
(conduction)

#### b)	пленочный перенос тепла (film heat transfer)

#### c)	стационарный или нестационарный поток жидкости
(steady or unsteady fluid flow)

#### d)	нелинейная радиация (nonlinear radiation)

#### e)	радиационное излучение с зависящей от температуры эмиссией и поглощением (radiation, with temperature dependent emissivity absorptivity)

## G.	Анализ аэроупругости
(Aeroelasticity analysis)

#### a)	статический анализ аэроупругости (static aeroelastic analysis)

#### b)	анализ флаттера (flutter analysis)

##### (1)	американский K метод (The American K-method)

##### (2)	американский КЕ метод (The American KE-method)

##### (3)	английский PK метод (The British PK-method)

#### c)	теория аэродинамики (aerodynamic theory)

##### (1)	метод двойной решетки для дозвука (Doublet-Lattice for Subsonic)

##### (2)	теория полос для дозвука (Strip theory for subsonic)

##### (3)	теория Mach box для сверхзвука (Mach box for supersonic)

##### (4)	теория Piston для сверхзвука (Piston theory for supersonic)

##### (5)	теория ZONA для сверхзвука (ZONA theory for supersonic)

### 7.	Функция передачи, резонанс, отклик при случайном возбуждении
(Transfer function, resonance, random response)

## H.	Анализ взаимодействия конструкции с жидкостью/газом
(Fluid-structural effect analysis)

### 1.	Совместный - акустический анализ среда-конструкция и анализ шума, например, в пассажирском отсеке самолета или автомобиля.
(Coupled fluid structural analysis in acoustic and noise control analysis)

#### a)	метод давлений, аналог метода перемещений в  анализе конструкций (Pressure method, which is analogous to the in structural analysis)

#### b)	модель жидкости (Fluid model)

##### (1)	4-х сторонние (TETRA), 5-и сторонние (PENTA) и 6-и сторонние (HEXA) трехмерные элементы

##### (2)	невращаемость и сжимаемость и сжимаемость (irrotational and compressible)

#### c)	структурная модель (Structural model)

##### (1)	Панельные элементы (panel elements) определяющие конструкцию, которая вносит наибольший вклад в уровень шума в акустических полостях (Panel elements identify the structure that contributes the most to the noise level in acoustic cavity)

##### (2)	элементы - поглотители шума и элементы акустического барьера (Acoustic absorber element and acoustic barrier elements)

#### d)	нагрузки
(Loads)

##### (1)	постоянные, частотно-зависимые или зависящие от времени давления в узлах
(constant, frequency dependent, or time-dependent enforced pressure at grids)

##### (2)	акустические источники шума, такой  как 
объемный удельный поток (acoustic source such as volumetric flow rate)

#### e)	способы взаимодействия среда-конструкция
(fluid structural interface)

##### (1)	сетки среды жидкость/газ и конструкции могут быть не согласованы (structure and fluid meshes do not have to match)

##### (2)	автоматическое определение увлажненной области
(automatic definition of the wet area)

#### f)	различные методы получения собственных значений могут быть использованы для  конструкции и жидкости (different eigenvalue extraction methods may be used for structural and the fluid)

#### g)	воздействия от различных частей могут быть разделены
(effects from different parts of the structures may be separated)

### 2.	Анализ гидроупругости
(Hydroelastic analysis)

#### a)	метод жидкостных элементов (fluid element method)

##### (1)	собственные частоты и формы колебаний, переходные процессы, комплексные собственные значения и анализ вынужденных колебаний
(normal mode, transient complex eigenvalue, and frequency response solutions)

##### (2)	жидкий элемент (decidated fluid element for fluid model)

##### (3)	элементы осесимметричные, невязкие, сжимаемые с переменной плотностью (axisymmetric, nonviscous, compressible, variable density)

#### b)	метод виртуальных масс (virtual mass method)

##### (1)	конструкция погружена в неограниченный объем жидкости или полу ограниченный объем жидкости со свободной поверхностью
(structure immersed in an infinite fluid, or a semi-infinite fluid with a free surface)

##### (2)	конструкция содержащая несжимаемую жидкость со свободной поверхностью (a structure containing an incompressible fluid with a free surface)

##### (3)	комбинация вышеуказанного, например, корабль с жидкостью на борту (combination of the above, such as ship with   liquid in a hold)

##### (4)	прямые или модальные действительные собственные значения, формы и частоты колебаний, переходные процессы, комплексные собственные значения (direct or modal real eigenvalue, frequency response, transient response, complex eigenvalue)

##### (5)	элемент с повышенной влажностью на одной или обоих сторонах, с количеством жидкости на указанных сторонах (an element wetted on either or both sides is specified, with the amount of fluid associated with its sides)

##### (6)	жидкость является трехмерной, невязкой, несжимаемой, одинаковой плотности, с нулевым поверхностным давлением на свободной поверхности жидкости (fluid is three dimensional, nonviscous, noncompressible, uniform density, with zero surface pressure on fluid free face)

#### c)	акустическая полость (Acoustic cavity)

##### (1)	осесимметричный объем жидкости и радиальные каналы (axisymmetric central fluid cavity and radial slots)

## I.	DMAP (Direct Matrix Abstraction Program) - программирование на основе матричных операций

Программирование на основе матричных операций используется для:

1.	для построения существующих последовательностей решений MSC/NASTRAN;

2.	для разработки пользователями собственных последовательностей решения конечноэлементного анализа;

3.	для модификации (добавка/удаление) существующих последовательностей решения MSC/NASTRAN по требованиям пользователя;

4.	для связи между MSC/NASTRAN и системами CAD/CAM или другими программами пользователя.

5.	Ниже приведен простой пример применения DMAP для получения суммы двух матриц. Где BEGIN, ADD, MATPRN, и END имена модулей DMAP.

BEGIN	           		$ Старт DMAP

ADD A, B/C/1.8/2.0		$ (C) = 1.8 x (A) + 2.0 x (B)

MATPRN C/			$ печать C

END

### 6) 	Существует почти 200 модулей DMAP в MSC/NASTRAN. Некоторые из них:

Модуль                 Операция

ADD	X=aA+bB

ADD5

CEAD	решение относительно P и u уравнения

DECOMP

DIAGONAL	упорядочение матрицы по значению степени диагональных членов

FBS

MERGE

MPYAD

NORM	нормализация матрицы так, чтобы максимальный элемент в каждой строке был равен 1

PARTN

READ	решение относительно l и u в уравнении

SMPYAD

SOLVE

TRNSP

UMERGE	слияние используемых векторов перемещений

UPARTN	расчленение используемых векторов перемещений

### 7)	DMAP библиотека включает общие модификации существующих решений

Они могут быть включены в стандартные последовательности решения в будущих версиях MSC/NASTRAN. Некоторые примеры перечислены ниже:

имя			назначение

addstata	добавить статическое решение в модальное решение переходных процессов

alterlg	выполнить объединенный динамический анализ

appenda	добавить решение собственных значений

checka	выполнить проверку жесткого тела, вычислить  кинетическую энергию, и подсчитать модальные эффективные веса

contact	трехмерный контакт вдоль линии (3D slideline contact capability)

cova	вычислить вариации отклика системы

ddama 	выполнить динамическое решение с использованием ДДА метода

delmodea	удалить ненужные формы колебаний

genela	вычислить сил в элементах GENEL в модальном анализе переходных процессов

glforcea	вычислить силы взаимодействия по границе суперэлементов в статическом анализе

gridloca	вычислить  расположения узлов в базовой координатной системе

mica	начальные условия в модальном анализе переходных процессов

modevala	оценить соответствие приложенных нагрузок и полученных форм и частот колебаний

nlgpfdra	вычислить и выдать на печать баланс сил в узлах конечноэлементной сетки для линейной части нелинейного анализа

premaca	выполнить пре- тестовый анализ

propa	выполнить анализ флаттера вращающегося пропеллера (whirl flutter analysis)

resflexa	добавить конденсированный вектор (residual vector) в динамический анализ

rflag	выполнить анализ линейной статики и динамики используя перемножение Лагранжа

sebloada	вычислить силы взаимодействия суперэлементов на границе суперэлементов в динамическом анализе

sedampa	использование модального демпфирования на формах колебаний суперэлементов

zfreq	частотно-зависимые задержки (frequency depended impedance)

## J.	Многоуровневые суперэлементы

#### 1.	Характеристики

##### a)	работы с очень большим числом степеней свободы

##### b)	дублирование и зеркальное отражение суперэлементов

##### c)	изменение только части модели конструкции в процессе проектирования (partial design change)

##### d)	разделение нелинейных и линейных частей конструкции

##### e)	вывод результатов анализа для отдельных суперэлементов

#### 3.	Области суперэлементного анализа

##### a)	линейный статический анализ

##### b)	статический анализ свободного жесткого тела

##### c)	анализ собственных частот и форм колебаний

##### d)	геометрическая нелинейность и нелинейность свойств материалов

##### e)	спектральный анализ вынужденных колебаний

##### f)	прямой расчет собственных значений и переходных процессов

##### g)	модальный расчет собственных значений, вынужденных колебаний и переходных процессов

##### h)	модальный синтез (component modal synthesis)

##### i)	метод закрепленных граней (fixed boundary method)

##### j)	метод свободных граней (free boundary method)

##### k)	анализ чувствительности конструкций
(design sensitivity analysis)

##### l)	стационарное и нестационарное состояние, нелинейный и линейный анализ процессов теплопередачи

### K.	Циклическая симметрия

#### 1.	Простая симметрия вращения и симметрия относительно двух плоскостей (rotational symmetry and dihedral)

#### 2.	Один сегмент создается используя регулярные элементы (regular elements) и стандартную технику моделирования. Все другие сегменты и их координатные системы автоматически поворачиваются на заданные углы вокруг полярной оси

#### 3.	Циклическая симметрия может быть использована в следующих анализах:

##### a)	линейный статический анализ

##### b)	анализ собственных значений

##### c)	анализ устойчивости в области упругости

##### d)	прямой анализ установившихся вынужденных колебаний и случайных колебаний (frequency response and random analysis)

## L.	Анализ чувствительности при проектировании конструкций (Design sensitivity)

Анализ чувствительности при проектировании конструкций позволяет определять чувствительность конструкций на вносимые в нее изменения в процессе проектирования. Конструктор может получить наилучшие параметры конструкции без повторения большого числа циклов анализа различных вариантов конструкции.

#### 1.	Возможности анализа

##### a)	линейный статический анализ

##### b)	анализ собственных частот

##### c)	анализ устойчивости в области упругости

##### d)	прямой/модальный анализ по частотам

##### e)	анализ аэроупругости

##### f)	анализ акустики

##### g)	анализ методом суперэлементов

#### 2.	Величины определяемые пользователем

##### a)	параметры конструкции изменяемые в процессе проектирования

##### b)	площадь сечения

##### c)	момент инерции

##### d)	сдвиговый момент инерции

##### e)	толщина пластины

##### f)	координаты узловых точек

#### 3.	Параметры поведения конструкции

##### a)	перемещение, скорость, ускорение

##### b)	напряжения/деформации, напряжения/деформации по слоям

##### c)	силы на сечении

##### d)	фактор нагрузки при потере устойчивости

##### e)	собственные значения

##### f)	акустическое давление

##### g)	вес, объем

##### h)	факторы разрушения (failure index)

#### 4.	Результаты анализа

##### a)	проектные параметры исследуемой конструкции (design constraint parameters)

##### b)	коэффициенты чувствительности конструкций (design sensitivity coefficient)

## M.	Оптимизация проектирования

Следующие замечания полезны пользователям:

#### 1.	Для минимизации числа дорогостоящих итераций анализа задается выведенная на экран функция, которая учитывает чувствительность конструкции к проектным изменениям, устанавливает проектировочные ограничения и пределы (например, максимально разрешенное изменение конечноэлементной модели за одну итерацию анализа)

#### 2.	По требованию проектировщика возможно изменение целевой функции проектирования. Пользователь может написать его собственную формулу согласно условиям и целям проектирования

#### 3.	Пользователь может получить на наилучший отклик системы в процессе анализа чувствительности системы (responses of design sensitivity).

#### 4.	Следующая реализация системы будет содержать возможность оптимизации оболочек

## N.	Слоистые композитные материалы

#### 1.	Элементы пластин и оболочек TRIA3, TRIA6, TRIAR, QUAD4, QUAD8, QUADR, SHEAR

#### 2.	Вывод результатов анализа:

##### a)	фактор разрушения для каждого слоя

###### (1)	теория Hill

###### (2)	теория Hoffmana

###### (3)	теория Tsai-Wu

###### (4)	теория максимальных деформаций

##### b)	напряжения в отдельных слоях, так же как и напряжения сдвига между слоями (shear stresses)

#### 3.	слоистые композитные материалы могут быть использованы во всех типах анализа последовательностях решения

## O.	P - элементы и h, p, h-p адаптивность

#### 1.	P -элементы

##### a)	преимущества: меньшее число элементов необходимое для моделирования областей концентрации напряжений

##### b)	недостатки: недопустим разрыв внутри элемента в таких проблемах как упруго-пластичные.

##### c)	реализация в MSC/NASTRAN

###### (1)	порядок p более 9

###### (2)	различный p порядок в трех направлениях

###### (3)	совместное использование с h элементами (conventional elements) в одной модели

#### 2.	p и h-p адаптивно

##### a)	методы для оценки ошибки в анализе

###### (1)	непрерывность напряжений

###### (2)	плотность энергии

###### (3)	остаточные напряжения (residual stresses)

##### b)	автоматическое определение p- порядка для удовлетворения определенной пользователем ошибки

# VII.	Номера последовательностей решения MSC/NASTRAN и сетевая лицензия

MSC/NASTRAN для рабочих станций поставляется (покупается) по сегментам (модулям). Каждый сегмент содержит группу анализа. Базовый сегмент является основным. Он должен поставляться обязательно, не зависимо от количества и назначения остальных модулей. Пользователь имеет возможность выбрать модули, которые ему необходимы. Таким образом уменьшается время обучения и цена.

## A.	Базовый сегмент

| Номер решения | Жесткий формат | Суперэлемент | DMAP последовательность | Структурное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перемещение базы данных предыдущей версии |  |  | 0 |  |
| Ускоренная выдача графики |  |  | 2 |  |
| Проверка модели |  | 60 |  |  |
| Статика | 1,24 | 61,62 | 38 | 101 |
| Статика с учетом инерционных сил |  | 91 |  | 101 |
| Собственные частоты и формы | 3,25 | 63 | 39 | 103 |
| Устойчивость | 5 | 65 |  | 105 |
| MSC/XL только с версиями для рабочих станций |  |  |  |  |

## B.	Сегмент динамики

| Номер решения | Жесткий формат | Суперэлемент | DMAP последовательность | Структурное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой частотный анализ | 26 | 68 |  | 108 |
| Прямой частотный анализ переходных процессов | 27 | 69 |  | 109 |
| Прямой анализ комплексных собственных частот | 28 | 67 |  | 107 |
| Модальный анализ комплексных собственных частот | 30 | 71 |  | 111 |
| Модальный анализ комплексных собственных частот | 31 | 72 |  | 112 |
| Модальный анализ комплексных собственных частот | 29 | 70 |  | 110 |

## C.	Сегмент анализа теплового состояния

| Номер решения | Жесткий формат | Суперэлемент | DMAP последовательность | Структурное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарный линейный тепловой анализ | 1,24 |  | 38 | 101 |
| Переходный линейный тепловой анализ |  | 89 |  | 159 |
| Стационарный нелинейный тепловой анализ |  | 74 |  | 153 |
| Переходный нелинейный тепловой анализ |  |  | 17 |  |

## D.	Модули расширения

| Номер решения | Жесткий формат | Суперэлемент | DMAP последовательность | Структурное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модальный синтез метод податливости |  |  | 41 |  |
| Модальный синтез гибридный метод |  |  | 42 |  |
| Модальный синтез метод жесткости |  |  | 43 |  |
| Статический анализ с учетом цикличности | 47 | 81,82 |  | 114 |
| Частотный анализ с учетом цикличности | 48 | 83 |  | 115 |
| Анализ устойчивости с учетом цикличности |  | 88 | 77 | 118 |
| Частотный анализ с учетом цикличности |  |  | 78 |  |
| Статический анализ |  |  | 51 | 101 |
| Собственные формы и частоты колебаний |  |  | 53 | 103 |
| Анализ устойчивости |  |  | 55 | 105 |

## E.	Сегмент по нелинейности

| Номер решения | Жесткий формат | Суперэлемент | DMAP последовательность | Структурное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометрическая нелинейность |  |  | 64 |  |
| Физическая и геометрическая нелинейность |  | 66 |  | 106 |
| Нелинейный нестационарный анализ |  | 99 |  | 129 |

## F.	Аэроупругость:

| Номер решения | Жесткий формат | Суперэлемент | DMAP последовательность | Структурное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статический анализ аероупругости | 144 | 21 |  | 144 |
| Анализ аэродинамического флаттера | 145 | 75 |  | 145 |
| Анализ аероупругости | 146 | 76 |  | 146 |

## G.	Оптимизация конструкций

| Номер решения | Жесткий формат | Суперэлемент | DMAP последовательность | Структурное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимизация конструкций |  |  |  | 200 |

## H.	Программирование на основе прямых матричных операций

## I.	Суперэлементы

## J.	Сетевая лицензия

MSC/NASTRAN может работать на любой машине разнородной сети (сеть с различными типами машин).

Определенное число лицензий (на выполнение MSC/NASTRAN) устанавливается для сети компьютеров. При выполнении MSC/NASTRAN запрашивает число лицензий соответствующее выполняемой задаче. Имеющиеся в сети лицензии уменьшаются на это количество. MSC/NASTRAN возвращает эти лицензии после завершения работы.

Сегменты имеют различный вес, они требуют различное число лицензий. Если недостаточно лицензий на сегмент, MSC/NASTRAN приостанавливает работу до тех пор, пока не будет представлено достаточное число лицензий.

Несколько машин могут одновременно выполнять  MSC/NASTRAN  до тех пор, пока достаточно для этого лицензий в сети.

# VIII.	Эффективные подходы к решению больших проблем

## A.	Эффективная векторная обработка больших матриц

## B.	Параллельная обработка - разбиение больших проблем на части (для мультипроцессорных систем)

## C.	Разреженные матрицы

### 1.	Эффективная обработка ненулевых членов матрицы

### 2.	Специальная перенумерация для обработки разреженных матриц

### 3.	Специальная логика для передачи массивов из внутреннего хранения во внешнее хранение

### 4.	Оптимизация множества матричных операций

## D.	Многоуровневые суперэлементы

## E.	Анализ с учетом циклической симметрии

## F.	Методы редуцирования матриц

### 1.	Статическая конденсация

### 2.	Общая динамическая конденсация
(Generalized Dynamic Reduction (GDR))

### 3.	Модальное решение

### 4.	Динамическая циклическая симметрия

### 5.	Синтез компонент форм колебаний
(component mode synthesis)

## G.	Итерационные методы решения

### 1.	Заданных сопряженных градиентов
(preconditioned conjugate gradient)

### 2.	Якоби, заданный Холесского
(Jacobi, Холесского preconditioning)

### 3.	Действительная симметрия и обратная симметрия
(real symmetric/unsymmetric)

### 4.	complex Hermitian

# IX.	Библиотека элементов

| Тип анализа | элементы MSC/NASTRAN |
| --- | --- |
| упругие линейные | BAR, BEAM, BEND, ROD, CONROD, TUBE |
| упругие поверхностные | TRIA3, TRIA6, TRIAR, QUAD4, QUAD8, QUADR, SHEAR |
| упругие и нелинейные осесимметричные | TRIAX3, QUADX4 |
| упругие для объемного тела | TETRA (4 to 10 grids), PENTA (6 to 15 grids), HEXA (8 TO 20 grids) |
| скалярные упругие элементы | ELASi, GENEL |
| жесткие граничные элементы | RBAR, RBE1, RBE2, RROD, TRPLT |
| ограничения на основе интерполяции | RSPLINE, RBE |
| геометрически нелинейные одномерные элементы | BEAM, ROD, TUBE |
| геометрически нелинейная поверхностные | TRIA3, QUAD4 |
| геометрически нелинейные объемные элементы | PENTA, HEXA |
| физически нелинейная точка (шарнир) (Material nonlinear point (hinge)) | BEAM |
| физически нелинейные одномерные элементы (Material nonlinear line) | BEAM, GAP, ROD, TUBE |
| физически нелинейные двумерные элементы (Material nonlinear surface) | QUAD4, TRIA3 |
| физически нелинейные элементы для взаимодействия структур (Material nonlinear interface) | GAP |
| определяемый пользователем | DUMi |
| масса | CONM1, CONNM2, MASSi |
| демпфирование (Damper) | DAMPi, VISC |
| передача тепла | HBDY |
| акустическая кавитация | AXIFi, SLOTi |
| гидроупругость | FLUIDi |
| аэроупругость | AEROi |
| анализ трещин | CRAC20, CRAC30 |

# X.	Проверка входных данных

MSC/NASTRAN предусматривает проверку входных данных. Это повышает вероятность получения достоверных результатов анализа и предотвращает от потери времени пользователя и расчетов на компьютере.

### 1.	Форму элемента

### 2.	Проверка сингулярности

### 3.	Перенумерация узлов

### 4.	Оценка времени необходимого для проведения расчета
(CPU time estimation)

### 5.	Динамическая проверка внутренних и внешних данных.

### 6.	Дублирование элементов.

# XI.	Возможности пре- и постпроцессорной обработки с помощью MSC/ARIES

## A.	Твердотельное моделирование

### 1.	Проектирование деталей и узлов по иерархическому дереву

### 2.	Интерфейс с существующими CAD/CAM системами через DXF (AutoCAD формат) и IGES

### 3.	Ядро ACIS улучшает интегрированность данных. Позволяет напрямую читать данные программных систем CAD/CAM без дополнительного преобразования.

### 4.	Ускоренная графика отображения: затененная, рамочная модель с удалением невидимых линий, просто рамочная модель.

### 5.	Геометрические примитивы: отверстия, скругления и фаски.

### 6.	Встроенная база данных для используемых материалов, любые типы материалов могут быть добавлены в базу данных.

## B.	Параметризация

### 1.	Параметризация размеров модели

### 2.	Параметризация связанная с “правилами проектирования” и установка ограничений

### 3.	Значения параметров обновляется после решения уравнений “правил проектирования”

## C.	Конечноэлементное моделирование

### 1.	Нагрузки и граничные условия прикладываются непосредственно к геометрической твердотельной модели

### 2.	Скругления и фаски могут быть исключены для конечноэлементного анализа для уменьшения требуемых ресурсов компьютера

### 3.	Автоматическое разбиение на конечные элементы согласно максимальному разрешенному размеру элемента

### 4.	Локальные ограничения на генерацию сетки позволяют сгущать сетку в местах предполагаемой концентрации напряжений

### 5.	Интерфейс к большинству методов анализа: статика, устойчивость, собственные частоты и формы, динамика, теплопередача, оптимизация проектирования и суперэлементы

### 6.	Отрисовка контуров и векторов напряжений, деформаций, графики, формы колебаний могут быть использованы после проведения анализа

### 7.	Анимация статического деформирования и форм колебаний.

# XII.	Компьютерные платформы

## A.	Intel 80386 w/w 80387, 80486, P5 : SCO/UNIX

## B.	CDC : NOS, NOS/BE, & NOS/VE

## C.	Convex : ConvexOS	мультипроцессорная обработка

## D.	Cray : 1S, X-MP, 2, Y-MP, C90 векторная и мультипроцессорная обработка

## E.	DEC : VMS, Ultrix векторная и мультипроцессорная обработка

## F.	DEC Alpha : Open VMS

## G.	HP 9000/700 : HPUX HPUX 9.0

## H.	IBM : VM/CMS, MVS/SP, MVS/XA векторная и мультипроцессорная обработка

## I.	IBM RS/6000 : AIX

## J.	NEC SX-3 : Super-UX

## K.	SGI : IRIX R4000 и мультипроцессорная обработка

## L.	Sun SS2, SS10 : Solaris, Solaris 2.1 soon

# XIII.	Поддержка и сопровождение от MSC

## A.	Линия поддержки: MSC’s PRC agents - MSC Beijing office - MSC HK - MSC HQ

## B.	Основная

### 1.	Базовое обучение локальными агентами (два дня)

### 2.	Программная поддержка и обновление

### 3.	Руководство

### 4.	Информационные письма (шесть раз в год)

### 5.	“Горячая” линия

### 6.	Проверка на основе эталонных моделей и тесты

### 7.	Документы по новейшим технологиям

## C.	Семинары по усовершенствованию (профессионалы MSC) 3-4 дня

### 1.	Города проведения семинаров

#### a)	большинство городов США

#### b)	большинство городов в Европе

#### c)	Япония

### 2.	Частные семинары, по специальному назначению

#### a)	штаб квартира MSC в США

#### b)	Европа

#### c)	Япония

#### d)	Гонконг

#### e)	в городе пользователя

### 3.	Темы семинаров

#### a)	базовая линейная статика и анализ собственные формы и частоты

#### b)	динамический анализ

#### c)	нелинейный анализ

#### d)	тепловой анализ

#### e)	техника практического конечноэлементного моделирования

#### f)	анализ методом суперэлементов

#### g)	оптимизация и чувствительность при проектировании конструкций

#### h)	введение в новейшие версии MSC/NASTRAN

#### i)	DMAP и приложения базы данных

#### j)	аэроупругость

#### k)	численные методы

#### l)	композитные материалы

#### m)	циклическая симметрия

#### n)	анализ взаимодействия конструкция-жидкость

#### o)	MS/Aries

## D.	Конференции пользователей в следующих странах:

### 1.	США (в мае, английский)

### 2.	Европа (сентябрь, английский)

### 3.	Австралия (октябрь, английский)

### 4.	Япония (ноябрь, японский)

### 5.	Тайвань (ноябрь, китайский)

### 6.	Корея (ноябрь, корейский)

### 7.	Бразилия (февраль, испанский)

### 8.	Индия (декабрь, английский)

Элементы MSC/NASTRAN

|  | Одномерный двухузловой элемент, работающий на растяжение-сжатие и кручение. Две степени свободы в узле (Tx, Rx). |
| --- | --- |
|  | Одномерный двухузловой элемент трубы, работающий на растяжение-сжатие и кручение. Две степени свободы в узле (Tx, Rx). |
|  | Одномерный простой балочный двухузловой элемент. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz). Допускается смещение нейтральной оси относительно узлов элемента. Может учитывать эффект поперечного сдвига. |

|  | Одномерный сложный балочный двухузловой элемент. Семь степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz и деформация сечения). Допускается смещение оси центра сдвига относительно узлов элемента. Нейтральная линия и центр сдвига могут не совпадать. Допускается клиновидность элемента. Учитывается поперечный сдвиг. |
| --- | --- |
|  | Одномерный криволинейный балочный двухузловой элемент. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz). |
|  | Одномерный контактный двухузловой элемент. Используется в нелинейных задачах для моделирования контактных усилий. |
|  | Не имеющий размерности скалярный двухузловой элемент. Используется в качестве скалярной пружины в структурном анализе и как проводник тепла в задачах теплопередачи. |
|  | Не имеющий размерности скалярный двухузловой элемент. Используется в качестве скалярного демпфера в структурном анализе (i=1-4) и как сосредоточенная тепловая емкость в задачах теплопередачи. |
|  | Двумерный четырехугольный мембранно-изгибный плоский элемент с четырьмя узлами. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry). |
|  | Двумерный треугольный мембранно-изгибный плоский элемент с тремя узлами. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry). |
|  | Двумерный четырехугольный мембранно-изгибный плоский элемент с четырьмя узлами. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz). |
|  | Двумерный треугольный мембранно-изгибный плоский элемент с тремя узлами. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz). |
|  | Двумерный четырехугольный криволинейный оболочечный элемент с количеством узлов от четырех до восьми. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry). |
|  | Двумерный треугольный криволинейный оболочечный элемент с количеством узлов от трех до шести. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry). |
|  | Двумерный плоскодеформируемый четырехугольный элемент, используемый в анализе гиперэластичности. Определяется количеством узлов от четырех до девяти. |
|  | Двумерная сдвиговая четырехузловая панель. Две степени свободы в узле (Tx, Ty). |
|  | Двумерный элемент для моделирования вершины трещины. Определяется узлами в количестве от семи до восемнадцати. Учитывает фактор интенсивности напряжений. |
|  | Трехмерный шестигранный объемный элемент с количеством узлов от восьми до двадцати. Три степени свободы в узле (Tx, Ty, Tz). |
|  | Трехмерный пятигранный объемный элемент с количеством узлов от шести до пятнадцати. Три степени свободы в узле (Tx, Ty, Tz). |
|  | Трехмерный четырехгранный объемный элемент с количеством узлов от четырех до десяти. Три степени свободы в узле (Tx, Ty, Tz). |
|  | Трехмерный элемент для моделирования вершин трещин. Определяется узлами в количестве от четырнадцати до шестидесяти четырех. Учитывает фактор интенсивности напряжений. |
|  | Элемент для моделирования граничных условий в задачах теплопередачи (конвекция и излучение). |
|  | Осесимметричный треугольный элемент для моделирования сечений тел вращения. Определяется узлами в количестве от трех до шести. |
|  | Осесимметричный четырехугольный элемент, используемый в гиперэластичных задачах. Определяется узлами в количестве от четырех до девяти. |
|  | Осесимметричный треугольный элемент, используемый в гиперэластичных задачах. Определяется узлами в количестве от трех до шести. |
|  | Элемент конической осесимметричной оболочки. |
|  | Жесткий стержневой элемент. Независимые степени свободы могут быть определены в одном или двух узлах. |
|  | Жесткий элемент с произвольным количеством узлов. Независимые степени свободы могут быть заданы для узлов в количестве от одного до шести. Зависимые степени свободы могут задаваться для произвольного количества узлов. |
|  | Жесткий элемент, в котором независимые степени свободы могут быть заданы для одного узла, а зависимые степени свободы задаются для произвольного количества узлов. |
|  | Интерполяционный элемент, который определяет перемещение базового узла как среднее взвешенное от перемещений произвольного числа узлов. |
|  | Шарнирный элемент, имеющий абсолютную жесткость по одной из степеней свободы перемещения. |
|  | Жесткий треугольный плоский элемент. |
|  | Элемент для задания многоузловых граничных условий, интерполирующий перемещения в узлах конечноэлементной сетки. |
|  | Аэродинамический макроэлемент (панель), который определяется двумя кромками и соединяющими их хордами. Используется для расчета дозвуковой аэродинамики по теории дипольной решетки (Doublet-Lattice), а также сверхзвуковой аэродинамики по теории ZONA. |
|  | Обтекаемое тонкое (вытянутое) тело и элементы, определяющие область интерференции для расчета аэродинамики по теории диполей (Doublet-Lattice). |
|  | Аэродинамические кромки несущей поверхности или, при отсутствии изломов, несущая поверхность для Mach Box метода . |
|  | Аэродинамический макроэлемент для расчета по теории несущих полос. |
|  | Аэродинамический макроэлемент для расчета по поршневой теории. |
|  | Элемент - абсорбер, используемый в связанных акустических задачах. |
|  | Элемент акустической преграды, используемый в связанных акустических задачах. |
|  | Элемент, обеспечивающий задание параметров зоны контакта при моделировании линии скольжения в трехмерных контактных задачах. |
|  | Характеристики ползучести, основанные на экспериментальных данных или известном эмпирическом законе ползучести. |
|  | Трех- или четырехузловой элемент, используемый в анализе акустических объемов, для решения двумерного волнового уравнения. |
|  | Осесимметричный элемент для моделирования жидкости (газа), который может включать в себя от двух до четырех узлов. |
|  | Осесимметричный элемент для моделирования жидкости (газа), с помощью которого определяются тела вращения. |
|  | Элемент скалярной массы. |
|  | Симметричная (6х6) матрица масс в узле. |
|  | Сосредоточенная в узле масса. |
|  | Определяемая пользователем входная матрица. Поддерживает вещественные и комплексные матрицы. |
|  | Определяемая пользователем входная матрица, добавляемая непосредственно в узлы. |
|  | Осесимметричная матрица ввода (для жидкости, газа и элементов конструкций). |
|  | Обобщенный элемент, добавляемый непосредственно в узлы. Поддерживает как жесткость, так и податливость. |

Нагрузки MSC/NASTRAN

|  | Сосредоточенные силы и моменты в узлах конечноэлементной сетки (КЭС). |
| --- | --- |
|  | Распределенные и сосредоточенные нагрузки для балочных и стержневых элементов |
|  | Равномерно распределенное давление на треугольную или четырехугольную поверхность, направленное по нормали к ней. |
|  | Равномерно распределенное давление для двумерных элементов, направленное по нормали к их поверхности. |
|  | Давление на грань двумерного или трехмерного элемента. Может быть направлено не по нормали к поверхности, а также линейно изменяться от узла к узлу. |
|  | Гравитационные нагрузки или нагрузки, возникающие от действия ускорения. |
|  | Осевая деформация одномерных элементов. |
|  | Принудительное перемещение узла КЭС. |
|  | Линейная комбинация различных нагрузок. |
|  | Угловая скорость или ускорение. |
|  | Температура в узлах КЭС. |
|  | Температурные граничные условия. |
|  | Температурные поля различных видов. |
|  | Различные виды излучений. |
|  | Тепловые потоки на поверхность элементов. |
|  | Величина объемного тепловыделения. |
|  | Нелинейные нестационарные нагрузки как функции перемещения или скорости. |
|  | Принудительные перемещения на геометрии. |
|  | Нагрузки на геометрии. |
|  | Начальные условия для расчетов переходных процессов. |
|  | Мощность в зависимости от частоты для акустического источника. |